LAPORAN DOKUMENTASI DOKUMEN LENGKAP
PERANCANGAN DAN KONFIGURASI JARINGAN KOMPUTER BERBASIS VLSM, BGP, OSPF, DAN STATIC ROUTING

Implementasi Topologi Kompleks pada Cisco Packet Tracer
IP Blok Utama: 16.7.4.0/24 (Dilengkapi Rincian Default Gateway Perangkat)

INFORMASI PENYUSUN LAPORAN • Nama Lengkap : Rendi Pratama • NIM : 13020240184 • Kelas : A5 • Program Studi : Teknik Informatika • Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM) • Instansi / Kampus : Universitas Muslim Indonesia (UMI) • Mata Kuliah / Topik: Jaringan Komputer / Routing Kompleks & VLSM

BAB I: LATAR BELAKANG DAN ANALISIS TOPOLOGI

1.1 Latar Belakang Perancangan Jaringan

Dalam era jaringan komputer modern, efisiensi alokasi alamat IP serta keterhitungan skala (scalability) dan fleksibilitas routing antar-domain menjadi kebutuhan vital bagi arsitektur jaringan enterprise maupun akademis. Penggunaan metode pembagian subnet konvensional berbasis Fixed Length Subnet Masking (FLSM) sering kali menyebabkan pemborosan alokasi alamat IP yang signifikan, di mana segmen jaringan kecil terpaksa dialokasikan blok IP besar yang sama dengan segmen jaringan berkapasitas tinggi.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, laporan ini merancang dan mendokumentasikan implementasi jaringan berbasis Variable Length Subnet Masking (VLSM). Dengan VLSM, setiap segmen jaringan diberikan subnet mask dengan panjang prefix yang secara presisi disesuaikan dengan jumlah host yang benar-benar dibutuhkan. Selain efisiensi IP, topologi ini juga menggabungkan tiga arsitektur routing heterogen yang mencakup BGP (Border Gateway Protocol) untuk koneksi Inter-Autonomous System, OSPF (Open Shortest Path First) Area 0 untuk routing dinamis Link-State berkecepatan tinggi, serta Static Routing untuk segmen jaringan lokal terisolasi.

1.2 Analisis Segmen dan Alasan Penentuan Jumlah Host

Topologi ini dibagi menjadi 8 (delapan) segmen jaringan terpisah dengan pertimbangan kebutuhan operasional dan segmentasi keamanan sebagai berikut:

1. VLAN 30 (100 Host - Area BGP 100 / Cyan): Memiliki kebutuhan host terbesar dalam topologi (100 host). Segmen ini difungsikan untuk area umum seperti Laboratorium Komputer Utama (LabFix), Ruang Kuliah Umum, atau Akses WiFi Publik. Dialokasikan menggunakan prefix /25 (kapasitas hingga 126 host valid) dengan Default Gateway pada IP 16.7.4.1 (Router 1 Gig0/0.30).

2. VLAN 20 (40 Host - Area BGP 100 / Pink): Diperuntukkan bagi operasional staf administrasi, ruang dosen, atau divisi teknis menengah. Diperlukan isolasi broadcast terpisah dari area mahasiswa. Dialokasikan menggunakan prefix /26 (kapasitas hingga 62 host valid) dengan Default Gateway pada IP 16.7.4.129 (Router 1 Gig0/0.20).

3. VLAN 10 (10 Host - Area BGP 100 / Hijau): Difungsikan khusus sebagai segmen server lokal atau area manajemen jaringan internal. Dialokasikan menggunakan prefix /28 (kapasitas hingga 14 host valid) dengan Default Gateway pada IP 16.7.4.193 (Router 1 Gig0/0.10).

4. LAN OSPF Area 0 (5 Host - Area Bawah / Ungu): Segmen LAN di bawah Router 3 yang dikelola menggunakan protokol OSPF Area 0 (Backbone Area). Menampung workstation atau server infrastruktur lokal dengan kebutuhan 5 host. Dialokasikan menggunakan prefix /29 (kapasitas hingga 6 host valid) dengan Default Gateway pada IP 16.7.4.209 (Router 3 Gig0/0).

5. LAN Static (3 Host - Area Kanan / Biru): Segmen LAN di bawah Router 2 yang menerapkan Static Routing murni untuk server terisolasi atau workstation khusus. Dialokasikan menggunakan prefix /29 (kapasitas hingga 6 host valid) dengan Default Gateway pada IP 16.7.4.217 (Router 2 Gig0/0).

6. WAN Serial Link R1 – R4 (2 Host): Jaringan WAN Point-to-Point berbasis kabel serial antara Router 1 (AS 100) dan Router 4 (Central Router). Menggunakan subnet mask /30 (255.255.255.252) untuk alokasi tepat 2 IP host valid.

7. WAN Serial Link R2 – R4 (2 Host): Jaringan WAN Point-to-Point berbasis serial antara Router 2 (Static Area) dan Router 4. Menggunakan subnet mask /30 dengan Gateway Last Resort di Router 2 menunjuk ke IP Router 4 (16.7.4.230).

8. WAN Serial Link R3 – R4 (2 Host): Jaringan WAN Point-to-Point berbasis serial antara Router 3 (OSPF Area 0) dan Router 4. Menggunakan subnet mask /30.

BAB II: PERHITUNGAN DAN ALOKASI VLSM HASIL PRESISI

2.1 Metodologi Perhitungan VLSM

Perhitungan VLSM wajib mengikuti aturan hierarki utama: mengurutkan kebutuhan host dari segmen terbesar hingga segmen terkecil untuk mencegah terjadinya overlapping maupun celah IP yang terbuang.

2.2 Tabel Ringkasan Alokasi VLSM & Default Gateway Utama

| Subnet / Lokasi | Host | Prefix | Subnet Mask | Network IP | Range IP Valid | Default Gateway | Broadcast IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN 30 (Cyan) | 100 | /25 | 255.255.255.128 | 16.7.4.0 | 16.7.4.1 – 126 | 16.7.4.1 | 16.7.4.127 |
| VLAN 20 (Pink) | 40 | /26 | 255.255.255.192 | 16.7.4.128 | 16.7.4.129 – 190 | 16.7.4.129 | 16.7.4.191 |
| VLAN 10 (Hijau) | 10 | /28 | 255.255.255.240 | 16.7.4.192 | 16.7.4.193 – 206 | 16.7.4.193 | 16.7.4.207 |
| LAN OSPF (Bawah) | 5 | /29 | 255.255.255.248 | 16.7.4.208 | 16.7.4.209 – 214 | 16.7.4.209 | 16.7.4.215 |
| LAN STATIC (Kanan) | 3 | /29 | 255.255.255.248 | 16.7.4.216 | 16.7.4.217 – 222 | 16.7.4.217 | 16.7.4.223 |
| WAN R1 – R4 | 2 | /30 | 255.255.255.252 | 16.7.4.224 | 16.7.4.225 – 226 | N/A (P2P) | 16.7.4.227 |
| WAN R2 – R4 | 2 | /30 | 255.255.255.252 | 16.7.4.228 | 16.7.4.229 – 230 | 16.7.4.230* | 16.7.4.231 |
| WAN R3 – R4 | 2 | /30 | 255.255.255.252 | 16.7.4.232 | 16.7.4.233 – 234 | N/A (P2P) | 16.7.4.235 |

Info Default Gateway Router: *Catatan: Untuk Router 2 (Static Area), IP 16.7.4.230 pada Router 4 berfungsi sebagai Default Gateway / Gateway of Last Resort (0.0.0.0/0).

BAB III: RINCIAN DEFAULT GATEWAY & PENGALAMATAN PC1 S/D PC8

3.1 Tabel Konfigurasi Lengkap End-Device (PC1 s/d PC8)

| Perangkat | Area / Segmen | IP Address | Subnet Mask | DEFAULT GATEWAY | Port Terhubung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | OSPF Area 0 (5 Host) | 16.7.4.210 | 255.255.255.248 | 16.7.4.209 | Switch 3 / Fa0/1 |
| PC2 | OSPF Area 0 (5 Host) | 16.7.4.211 | 255.255.255.248 | 16.7.4.209 | Switch 3 / Fa0/2 |
| PC3 | STATIC (3 Host) | 16.7.4.218 | 255.255.255.248 | 16.7.4.217 | Switch 2 Kanan / Fa0/1 |
| PC4 | STATIC (3 Host) | 16.7.4.219 | 255.255.255.248 | 16.7.4.217 | Switch 2 Kanan / Fa0/2 |
| PC5 | STATIC (3 Host) | 16.7.4.220 | 255.255.255.248 | 16.7.4.217 | Switch 2 Kanan / Fa0/3 |
| PC6 | VLAN 10 (10 Host) | 16.7.4.194 | 255.255.255.240 | 16.7.4.193 | Switch 2 Kiri / Fa0/1 |
| PC7 | VLAN 20 (40 Host) | 16.7.4.130 | 255.255.255.192 | 16.7.4.129 | Switch 2 Kiri / Fa0/2 |
| PC8 | VLAN 30 (100 Host) | 16.7.4.2 | 255.255.255.128 | 16.7.4.1 | Switch 2 Kiri / Fa0/3 |

3.2 Penjelasan Peranan Default Gateway dalam Topologi Ini

• Gateway VLAN (Router 1): Setiap PC di VLAN 10, 20, dan 30 menggunakan subinterface Router 1 (Gig0/0.10 = 16.7.4.193, Gig0/0.20 = 16.7.4.129, Gig0/0.30 = 16.7.4.1) sebagai gateway utama untuk keluar dari subnet lokal dan menuju zona OSPF/Static/BGP.

• Gateway Area OSPF (Router 3): PC1 dan PC2 menggunakan IP interface Gig0/0 Router 3 (16.7.4.209) sebagai gateway untuk meneruskan paket ke luar area OSPF 0.

• Gateway Area Static (Router 2): PC3, PC4, dan PC5 menggunakan IP interface Gig0/0 Router 2 (16.7.4.217) sebagai gateway utama.

• Default Gateway Router 2 (Gateway of Last Resort): Router 2 tidak menjalankan OSPF/BGP, sehingga membutuhkan Default Gateway (Default Route) menuju IP Serial Router 4 (16.7.4.230) dengan perintah 'ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 16.7.4.230'.

BAB IV: SKRIP KONFIGURASI CLI CISCO LENGKAP

📌 Konfigurasi Router 1 (Gateway Inter-VLAN & BGP 100)

enable configure terminal hostname Router1 interface Gig0/0 no shutdown interface Gig0/0.10 encapsulation dot1Q 10 ip address 16.7.4.193 255.255.255.240 no shutdown interface Gig0/0.20 encapsulation dot1Q 20 ip address 16.7.4.129 255.255.255.192 no shutdown interface Gig0/0.30 encapsulation dot1Q 30 ip address 16.7.4.1 255.255.255.128 no shutdown interface Serial0/0/0 ip address 16.7.4.225 255.255.255.252 no shutdown router bgp 100 neighbor 16.7.4.226 remote-as 200 network 16.7.4.0 mask 255.255.255.128 network 16.7.4.128 mask 255.255.255.192 network 16.7.4.192 mask 255.255.255.240 network 16.7.4.224 mask 255.255.255.252 exit end write memory

📌 Konfigurasi Switch 2 (Kiri - Switch VLAN Area BGP)

enable configure terminal hostname Switch-VLAN vlan 10 name VLAN_10 vlan 20 name VLAN_20 vlan 30 name VLAN_30 exit interface Fa0/4 switchport mode trunk no shutdown interface Fa0/1 switchport mode access switchport access vlan 10 no shutdown interface Fa0/2 switchport mode access switchport access vlan 20 no shutdown interface Fa0/3 switchport mode access switchport access vlan 30 no shutdown exit end write memory

📌 Konfigurasi Router 2 (Area Static & Default Route ke Router 4)

enable configure terminal hostname Router2 interface Gig0/0 ip address 16.7.4.217 255.255.255.248 no shutdown interface Serial0/0/0 ip address 16.7.4.229 255.255.255.252 no shutdown ! Default Gateway / Default Route menuju Router 4 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 16.7.4.230 exit end write memory

📌 Konfigurasi Router 3 (Gateway LAN OSPF & OSPF Area 0)

enable configure terminal hostname Router3 interface Gig0/0 ip address 16.7.4.209 255.255.255.248 no shutdown interface Serial0/0/0 ip address 16.7.4.233 255.255.255.252 no shutdown router ospf 1 network 16.7.4.208 0.0.0.7 area 0 network 16.7.4.232 0.0.0.3 area 0 exit end write memory

📌 Konfigurasi Router 4 (Central Router & Mutual Redistribution)

enable configure terminal hostname Router4 interface Serial0/0/0 ip address 16.7.4.226 255.255.255.252 no shutdown interface Serial0/0/1 ip address 16.7.4.230 255.255.255.252 no shutdown interface Serial0/1/0 ip address 16.7.4.234 255.255.255.252 no shutdown ! Route Static menuju LAN Router 2 ip route 16.7.4.216 255.255.255.248 16.7.4.229 ! Redistribution OSPF router ospf 1 network 16.7.4.232 0.0.0.3 area 0 redistribute bgp 200 subnets redistribute static subnets exit ! Redistribution BGP router bgp 200 neighbor 16.7.4.225 remote-as 100 redistribute ospf 1 redistribute static exit end write memory

BAB V: PANDUAN PENGUJIAN DAN VERIFIKASI KINERJA JARINGAN

5.1 Prosedur Pengujian Cepat (Fast Forward & Simple PDU)

1. Akselerasi Waktu: Tekan Alt + N atau ikon Fast Forward Time pada toolbar bawah Packet Tracer sebanyak 3–4 kali untuk mempercepat konvergensi BGP, OSPF, dan ARP.

2. Uji Amplop PDU: Tekan P, klik PC pengirim (misal: PC8 di VLAN 30), lalu klik PC tujuan (misal: PC1 di OSPF). Percobaan pertama mungkin 'Failed' karena ARP. Tekan P lagi dan ulangi; status akan 'Successful'.

5.2 Pengujian Menggunakan CLI Router Pusat (Router 4)

📌 Perintah Ping Uji Keterhubungan dari Router 4

Router4# ping 16.7.4.2 ! Ping ke PC8 (VLAN 30) - Gateway: 16.7.4.1 Router4# ping 16.7.4.130 ! Ping ke PC7 (VLAN 20) - Gateway: 16.7.4.129 Router4# ping 16.7.4.194 ! Ping ke PC6 (VLAN 10) - Gateway: 16.7.4.193 Router4# ping 16.7.4.210 ! Ping ke PC1 (OSPF) - Gateway: 16.7.4.209 Router4# ping 16.7.4.218 ! Ping ke PC3 (Static) - Gateway: 16.7.4.217